# MC01 · Din første lysbesked

Du skal lave en lysbesked, som vises, når du trykker på A. Bagefter skal du kunne åbne din gemte projektfil og arbejde videre.

Du behøver en browser og adgang til https://makecode.microbit.org/. Du behøver hverken login eller en fysisk micro:bit. MakeCode er programværktøjet. En micro:bit er det fysiske printkort. Simulatoren er den virtuelle udgave i browseren.

1. Vælg Dansk i editorens sprogmenu, hvis menuerne står på et andet sprog.

2. Vælg Nyt projekt. Skriv Min lysbesked, og vælg Opret.

3. Vælg Input. Træk når der trykkes på knappen A ud på arbejdsområdet.

4. Vælg Grundlæggende. Træk vis ikon ind i A-blokken, så de hænger sammen. Behold hjertet.

5. Forudsig resultatet. Tryk derefter på A på simulatoren. De lysende prikker skal danne et hjerte.

6. Vælg Gem projektet ved projektnavnet. Projektet hentes som en .hex-fil. Hvis dialogen om tilslutning vises, vælger du Færdig.

7. Opbevar projektfilen i din øvelsesmappe. Browserens gemmested afhænger af dens indstillinger. Filen er din sikkerhedskopi; browserens automatisk gemte projekt er ikke nok.

8. Gå til Startskærm → Importer → Importer fil... Vælg Choose File, find din .hex-fil, og åbn den. Kontrollér filnavnet, og vælg Gå i gang!

9. Giv den importerede kopi et andet navn, eksempelvis Min lysbesked kopi. Tryk på A igen og sammenlign resultatet.

# Kontrol

□ A viser et hjerte i originalen.

□ Filen findes i den valgte øvelsesmappe.

□ Filen åbner igen som et redigerbart projekt.

□ A viser samme hjerte i den importerede kopi.

□ Originalen findes stadig som et særskilt projekt.

□ B viser ikke et nyt billede. Der er kun lavet kode til A.

□ Efter genstart er LED-skærmen tom, indtil du trykker på A.

□ Flere tryk på A giver stadig det samme hjerte.

# Prøv selv

Skift ikonet i kopien til ja. Forudsig det nye resultat, og tryk på A igen. Undersøg, om originalen stadig har hjertet.

Løsningen findes separat i løsningsarket. MC01-Min-lysbesked.hex indeholder det færdige hjerteprogram. MC01-Loesning-flueben.hex indeholder løsningen til ekstraopgaven. Start grundøvelsen med Nyt projekt.